Guia do palestrante

Latência de rádio como proxy de QoE  ·  Projeto Integrador G3  ·  Módulo 09 — CESAR School

Equipe: Carlos Alberto · Éverton Gomes · Gerson Francisco · Luiz Carlos Santos

Este guia acompanha, slide a slide, a apresentação apresentacao/seminario-g3-latencia-v2.pdf (18 slides). Para cada slide há o que aparece na tela, um roteiro em linguagem simples (pode ser parafraseado, não precisa ser lido) e um tempo aproximado. Total sugerido: cerca de 15 a 17 minutos — ajuste conforme o tempo disponível.

Visão geral

| Slide | Bloco | Tema | ≈ tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capa | Latência de rádio como proxy de QoE | 0:45 |
| 2 | O problema | A pergunta do grupo | 1:15 |
| 3 | Os dados | Origem e forma dos dados | 0:45 |
| 4 | Arquitetura | Onde os dados ficam — bronze / silver / gold | 0:40 |
| 5 | Qualidade | Checagem antes de qualquer indicador | 1:00 |
| 6 | Indicador 1 | KPI 1 — Atraso RLC por fase (mediana e p95) | 1:10 |
| 7 | Indicador 1 | KPI 1 — Distribuição do atraso por fase | 1:00 |
| 8 | Indicador 2 | KPI 2 — Fração de tempo em degradação | 0:50 |
| 9 | Validação do limiar | Por que 95 ≤ L < 133,7 µs dá o mesmo resultado | 1:00 |
| 10 | Validação do limiar | Sensibilidade — o critério muda a conclusão? | 0:50 |
| 11 | Validação do limiar | O ponto de percentil é instável — a decisão não é | 0:50 |
| 12 | Resultado | KPI 2 — resultados e fórmula final | 1:00 |
| 13 | Cruzamento | Atraso e vazão — contexto operacional do proxy | 0:50 |
| 14 | Recomendação | Política A1 candidata — execução simulada (dry-run) | 1:15 |
| 15 | Modelo comparativo | EWMA — controle estatístico como gatilho de persistência | 1:00 |
| 16 | Comparativo | Três modelos, a mesma decisão de fase — por caminhos diferentes | 1:00 |
| 17 | Limitações | O que estes números não dizem | 0:50 |
| 18 | Conclusão | O que os dados sustentam | 0:40 |

Roteiro slide a slide

Slide 01   Capa — Latência de rádio como proxy de QoE   (0:45)

Na tela: Título do trabalho e uma faixa com a linha do atraso das 100 medições.

Roteiro:

Apresente a equipe e resuma o tema em uma frase: investigamos quando o "tempo de espera" dos dados na rede de celular fica alto o suficiente para sugerir que o usuário está tendo uma experiência ruim — e propusemos uma regra automática para reagir a isso, testada apenas em simulação.

Slide 02   O problema — A pergunta do grupo   (1:15)

Na tela: A pergunta central e quatro números: 100 medições, 3 fases, 3 métricas, a palavra "proxy".

Roteiro:

Explique latência com uma imagem do dia a dia: cada pedacinho de dado leva um tempinho para ir da antena até o aparelho; quando esse tempo sobe, vídeo trava, chamada fica robótica, jogo "laga".

Explique o "proxy": no laboratório não existe uma nota de satisfação do usuário (o "de 1 a 5, como foi sua ligação?"). Então usamos o atraso como substituto — atraso alto costuma andar junto com usuário insatisfeito. Deixe claro: todo o trabalho fala desse substituto, não de satisfação medida.

Slide 03   Os dados — Origem e forma dos dados   (0:45)

Na tela: Linha do tempo com as três fases: baseline (20), stress (60), recovery (20).

Roteiro:

São 100 medições de um laboratório simulado — não é rede de operadora real e não há dados de pessoas.

Elas cobrem três momentos: baseline = rede tranquila; stress = rede sob carga pesada, a "hora do rush"; recovery = logo depois do pico, a rede se recuperando.

Slide 04   Arquitetura — Onde os dados ficam — bronze / silver / gold   (0:40)

Na tela: Diagrama de três caixas ligadas: dado cru → dado organizado → indicadores.

Roteiro:

Slide mais técnico — passe rápido. A ideia: guardamos os dados em três camadas — uma cópia crua, uma versão organizada para consulta e a versão final já com os indicadores.

Se perguntarem: não usamos bancos "de tempo real" porque os dados são um pacote fechado de 100 medições, não um fluxo ao vivo.

Slide 05   Qualidade — Checagem antes de qualquer indicador   (1:00)

Na tela: Barras por fase separando instantes com tráfego dos instantes ociosos.

Roteiro:

Antes de qualquer conta, conferimos os dados: sem furos, sem duplicatas.

Achado importante: em mais da metade dos instantes de baseline e recovery não havia tráfego nenhum acontecendo. Nesses instantes o atraso aparece como zero — e zero aqui significa "não havia nada para medir", não "estava perfeito". Separamos esses instantes para não distorcer as contas.

Slide 06   Indicador 1 — KPI 1 — Atraso RLC por fase (mediana e p95)   (1:10)

Na tela: Linha do atraso nas 100 medições, colorida por fase, com a linha de corte tracejada.

Roteiro:

Primeiro indicador: o atraso típico (a mediana, o "meio" das medições) e o atraso nos piores 5% dos instantes (o pico que se repete).

Considerando só os instantes com tráfego real: no baseline o típico é ~137; no stress ~159; no recovery ~126. Já os piores 5%: baseline ~204, stress ~191 e recovery ~438 — o recovery tem a pior cauda de todas.

Slide 07   Indicador 1 — KPI 1 — Distribuição do atraso por fase   (1:00)

Na tela: Uma "caixa" (boxplot) por fase mostrando onde os valores se concentram.

Roteiro:

No stress a nuvem de pontos é compacta e alta — degradação consistente, sempre por perto do mesmo patamar.

No baseline e no recovery a caixa fica "esmagada" perto do zero por causa dos instantes ociosos, mas com uma cauda que alcança o patamar do stress. O recovery tem dois picos altíssimos, acima do pior caso do stress.

Slide 08   Indicador 2 — KPI 2 — Fração de tempo em degradação   (0:50)

Na tela: A fórmula do segundo indicador em destaque e a definição da "linha de corte".

Roteiro:

Segundo indicador: de todo o período, quanto tempo a rede passou acima de uma linha de corte que separa "tranquila" de "congestionada".

A escolha inicial da linha é um valor estatístico do baseline (~105). Anuncie que os próximos três slides existem só para mostrar por que dá para confiar nessa linha.

Slide 09   Validação do limiar — Por que 95 ≤ L < 133,7 µs dá o mesmo resultado   (1:00)

Na tela: Os valores observados espalhados numa régua, com uma faixa vazia destacada.

Roteiro:

Entre os valores que realmente aconteceram existe um "vão vazio": nenhuma medição caiu entre ~95 e ~134. Nossa linha está dentro desse vão.

Use a analogia do interruptor com folga: dá para mexer um pouco na posição da linha sem mudar o resultado. Qualquer linha nessa faixa leva à mesma conclusão.

Slide 10   Validação do limiar — Sensibilidade — o critério muda a conclusão?   (0:50)

Na tela: Curvas mostrando o resultado para dezenas de posições diferentes da linha.

Roteiro:

Testamos dezenas de linhas diferentes. Enquanto a linha fica na faixa de folga, a conclusão — "só o stress está ruim" — não muda.

As linhas que rejeitamos são as que caem dentro do próprio stress: elas escondem a degradação, o que seria enganoso.

Slide 11   Validação do limiar — O ponto de percentil é instável — a decisão não é   (0:50)

Na tela: Histograma do valor da linha após milhares de reembaralhamentos dos dados.

Roteiro:

Reembaralhamos os dados milhares de vezes para ver o quanto o número da linha varia. Ele varia bastante — é pouca amostra.

O ponto-chave da honestidade do trabalho: mesmo o número oscilando, a decisão que ele gera continua a mesma. Admitimos a fragilidade do número e mostramos que ela não afeta a resposta.

Slide 12   Resultado — KPI 2 — resultados e fórmula final   (1:00)

Na tela: Barras do tempo acima da linha por fase e a fórmula final dos dois indicadores.

Roteiro:

Resultado do segundo indicador: baseline 25% do tempo acima da linha, stress 100%, recovery 25%. No pico de carga, todas as medições estavam acima da linha.

E a regra de persistência: não basta um tropeço isolado — tem que ficar acima da linha por 5 medições seguidas. Isso acontece 56 vezes no stress e nenhuma vez no baseline ou no recovery.

Slide 13   Cruzamento — Atraso e vazão — contexto operacional do proxy   (0:50)

Na tela: Gráfico de dispersão cruzando o atraso com a quantidade de dados trafegando.

Roteiro:

Cruzamos o atraso com o volume de dados em trânsito. O atraso alto acompanha as janelas de maior atividade da rede.

Faça a ressalva: associação não é causa, e isso não confirma experiência ruim — são medidas de coisas diferentes. É contexto, não prova.

Slide 14   Recomendação — Política A1 candidata — execução simulada (dry-run)   (1:15)

Na tela: Fluxograma: fase → duas condições → decisão "agir" ou "observar".

Roteiro:

Nossa recomendação: durante o pico de carga, acionar priorização de tráfego e investigação da sessão — na prática, dar preferência a quem está sofrendo e olhar o que está acontecendo.

O gatilho exige duas condições ao mesmo tempo: a rede ruim na maior parte do tempo E isso sustentado por 5 medições seguidas. Só o stress satisfaz as duas.

Frase obrigatória: tudo isso rodou em modo simulação. Nenhuma configuração de rede real foi alterada; nada foi enviado a equipamento de verdade.

Slide 15   Modelo comparativo — EWMA — controle estatístico como gatilho de persistência   (1:00)

Na tela: Uma "carta de controle": a linha do EWMA subindo e cruzando um limite de alerta.

Roteiro:

Para não depender de um único método, comparamos com o EWMA — pense num "termômetro de memória curta", que dá mais peso ao que acabou de acontecer.

Ele confirma o stress como o momento crítico e, de bônus, acende alerta em 55% do recovery — ou seja, aponta que a rede ainda não voltou totalmente ao normal depois do pico.

Slide 16   Comparativo — Três modelos, a mesma decisão de fase — por caminhos diferentes   (1:00)

Na tela: Barras comparando, por fase, o que cada um dos três modelos sinaliza.

Roteiro:

Três métodos independentes concordam no essencial: agir só no stress. Essa convergência é o que dá confiança na conclusão.

Cada um chega lá por um caminho: o modelo pronto do laboratório detecta o "evento de carga" (vários sinais subindo juntos), não a latência em si, e é cego à cauda do recovery; o modelo do grupo mede latência numa unidade com significado físico; o EWMA serve para vigiar a recuperação.

Slide 17   Limitações — O que estes números não dizem   (0:50)

Na tela: Lista das limitações do estudo.

Roteiro:

Seja direto com o que o trabalho NÃO diz: não é rede real (é laboratório simulado); não é satisfação medida (atraso é substituto, ninguém perguntou ao usuário); poucos aparelhos e poucas medições; o recovery não voltou 100% ao normal; e a recomendação é um ensaio, não algo para ligar numa rede em produção.

Slide 18   Conclusão — O que os dados sustentam   (0:40)

Na tela: Os pontos que os dados sustentam e a mensagem final.

Roteiro:

Feche com a conclusão em uma linha: nos dados analisados, o atraso só indica experiência potencialmente ruim quando deixa de ser um pico isolado e passa a dominar o período — e isso, aqui, acontece exclusivamente durante o pico de carga.

Lembre que tudo é reproduzível: rodar o notebook do zero chega aos mesmos números e gráficos.

Texto de apoio (versão contínua, sem marcação de slides): briefing-latencia-proxy-qoe.md